

     mgr inż. Jerzy Koziołek

    34-300  Żywiec ul. Łączki 6

    tel. (033) 861-0880

    tel.kom. 509146248

    e-mail: koziolek@tenit.com.pl
Inwestycja:


     Remont drogi gminnej Skitówki

     w Sopotni Małej



Dokumentacja:


    PROJEKT WYKONAWCZY               

Branża:


       Roboty  drogowe  CPV  45233142-6

Inwestor:


     Gmina Jeleśnia         

     34-340 Jeleśnia 

      ul. Plebańska 1

      woj. Śląskie

      


                                                                                    Podpisy:

Opracował:


mgr inż. Jerzy Koziołek

Upr. bud. spec. konstrukcyjno-inżynieryjne

Nr ewid. 70/M/84


Data opracowania:
 lipiec 2006r.

                                 Zawartość  opracowania:

1. Opis techniczny 

               2.   Część graficzna

          2.1.     Orientacja skala 1 : 10 000

          2.2.     Projekt zagospodarowania terenu w skali  1 : 2000 

          2.3.     Przekrój poprzeczny drogi typ A w skali 1 : 50

          2.4.     Przekrój poprzeczny drogi typ B w skali 1 : 50

          2.5.     Przekrój poprzeczny drogi typ C w skali 1 : 50

                               OPIS  TECHNICZNY

1.    Podstawa opracowania

        Zlecenie inwestora dla zadania  :

        Remont drogi gminnej Skitówki w Sopotni Małej

1.1    Inwestor :

        Gmina Jeleśnia

        34-340 Jeleśnia

        ul. Plebańska 1 

        pow. żywiecki

1.2    Projektant :

        Pracownia Projektowa 

        mgr inż. Jerzy Koziołek

        34-300 Żywiec ul. Łączki 6

1.3  Podstawa opracowania:

       -  mapa ewidencyjna w skali 1 : 2000 

       -  wizja terenowa     

1.4  Podstawa projektowania:

   - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

      technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

     Dziennik Ustaw  Nr 43  z dnia 14 maja 1999r.

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003r. w sprawie 

     szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego.

     Dziennik Ustaw Nr 140 z dnia 20 listopada 1998 r.

   - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

     1998 r. w sprawie ustalenia  geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

     budowlanych.    

   - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie

         warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.        

2.   Zakres opracowania

      Opracowanie obejmuje remont drogi długości 950 mb, szerokości jezdni 3.0 m

      Droga posiada nawierzchnię tłuczniowo-kamienną.

      Ustala się kategoria ruchu  KR1 (ruch lekki ) drogi gminne lokalne, dojazdowe.

      Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz poprawę odwodnienia.

      Sytuacyjnie trasa drogi biegnie po istniejącym pasie drogowym z niewielkimi

      korektami łuków poziomych i pionowych.   

     Projekt przewiduje :

      -   profilowanie i zagęszczanie podłożą

     -   wyrównanie istniejącej podbudowy  tłuczniem sortowanym grubość warstwy po

         zagęszczaniu średnio 10 cm  

     -   powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem, grysy kamienne o wymiarach

8-11 mm w ilości kruszywa 13.0 dm3/m2

· powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem, grysy kamienne o wymiarach

5-8 mm w ilości kruszywa 10.0 dm3/m2

     -   czyszczenie istniejących rowów przydrożnych 

 3.  Parametry techniczne drogi 

     -  długość remontowanej drogi 950.0 mb

     -  szerokość  jezdni 3.0 m 

     -  szerokość korony drogi 4.0 m

     -  szerokość poboczy 2 x 0.5 m

 -  spadek poprzeczny jednostronny  2 % 

 4. Odwodnienie

      W projekcie przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez nadanie nowo 

       projektowanej nawierzchni spadku poprzecznego 2 %  do rowu przydrożnego, 

      lub na skarpę drogi.

      W opracowaniu przewidziano podczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego z 

      plantowaniem skarp i dna rowu.

 5. Roboty ziemne

     Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (czyszczenie rowów przydrożnych)

     Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych.

     Metody wykonywania robót   - wykopy ( ręczne lub mechaniczne ) powinny być 

     dostosowane do głębokości wykopów,  danych geotechnicznych oraz posiadanego 

     sprzętu  mechanicznego.     

 6.  Rozwiązanie technicznie ochrony środowiska

  Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r.

      Dziennik Ustaw Nr 212  § 20 dla drogi gminnej  nie przewidziano oczyszczenia 

      ścieków deszczowych przed wprowadzeniem do wód. 

 7.   Geotechniczne warunki posadowienia

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

    z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

    posadowienia obiektów budowlanych - § 7 pkt 1c wykopy do głębokości 1.2 m

    i nasypy do wysokości 3.0 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg

    w prostych warunkach gruntowych – ustala się dla przedmiotowej inwestycji

    pierwszą kategorie geotechniczną.

 8. Koszty budowy

     Opracowano przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem

     Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

     Kalkulację kosztów budowy wyceniono na podstawie obowiązujących katalogów 

     KNNR oraz ceny czynników produkcji – ceny regionalne (teren powiatu żywieckiego)

      Ceny czynników produkcji  z  2006r.

      - ceny jednostkowe  R M S 

       Wskaźnik kosztów pośrednich  64 %  

       Wskaźnik narzutu zysku  12 %  

 9.  Uwaga  !

      Ze względu na uproszczony charakter opracowania nie dokonano uzgodnień 

      branżowych

       Roboty ziemne prowadzone w pobliżu urządzeń obcych należy zgłosić do 

      odpowiednich instytucji . Wszystkie prace w obrębie urządzeń obcych wykonywać 

      ręcznie.

