Załącznik nr 1  do

Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 28 września 2007r.
Aglomeracja Żywiec
Aglomerację Żywiec tworzą miejscowości Gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy Wieprz, Żywiec, Świnna. 


Oczyszczalnia ścieków w Żywcu jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną. Podstawowymi obiektami oczyszczalni są: pompownia ślimakowa, krata obiegu awaryjnego, krata ciągu podstawowego, piaskownik obiegu awaryjnego, piaskownik ciągu podstawowego, pompownia ścieków, odtłuszczacz, osadniki wstępne, komora beztlenowa, pompownia ścieków II, komory tlenowe, osadniki wtórne, komora wolnego i szybkiego mieszania, osadniki końcowe, pompownia osadu wraz z zagęszczarką, zamknięte komory fermentacyjne, zbiornik gazu, stacja wirówek, pompownia odcieków, osadniki chemiczne. Oczyszczanie ścieków odbywa się w oparciu o technologię osadu czynnego z biologicznym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu). Komory napowietrzania są wyposażone w system napowietrzania drobnopęcherzykowego. 

Do uszczelnienia sieci wytypowanych jest ok. 20 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Żywca w zakresie średnic od 160 do 1000 mm. Kanały wykonane w przeważającej części z kamionki, są w złym stanie technicznym - występują uszkodzenia i nieszczelności, które powodują infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej.  Uszczelnienie realizowane będzie przy zastosowaniu bezwykopowej technologii utwardzanego rękawa polegającej na wprowadzaniu do wnętrza rury  przez studzienkę kanalizacyjną elastycznego rękawa z włókniny nasączonej żywicami temoutwardzalnymi. Efektem wykonanych prac będzie szczelna, wytrzymała i odporna na ścieranie powłoka przylegająca do ścianek zniszczonego kanału.


Obecnie do oczyszczalni ścieków w Żywcu trafiają ścieki ze skanalizowanych obszarów następujących gmin: Żywiec, Lipowa, Radziechowy - Wieprz oraz Świnna. Stopień skanalizowania tych Gmin jest bardzo różny i waha się w przedziale 10 – 68%. 


Oczyszczalnia ścieków w Żywcu posiada przepustowość 23 000 m3/d i jest oczyszczalnią biologiczno – mechaniczną wykorzystującą metodę osadu czynnego. Aktualnie do oczyszczalni dopływa ilość ścieków wynosząca 13 595 m3/d (RLM 53 497). Skład ścieków (średnioroczny) przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Oczyszczalnia w Żywcu
Dopływ ścieków

ŚCIEKI SUROWE


Odpływ ścieków

ŚCIEKI OCZYSZCZONE




BZT5
ChZT
N​og
Pog
Zawog
BZT5
ChZT
N​og
Pog
Zawog

Stężenie mg (O2, N, P)/l 
254,6
579,1
35,96
7,0
313,6
7,3
55,3
14,92
1,5
12,2

Ładunek 

tys. kg 

(O2, N, P)/d


1263,3
2873,5
166,9
34,9
1556,0
36,4
274,6
74,0
7,3
60,3


Dopływ ścieków surowych do oczyszczalni jest bardzo nierównomierny, głównie z powodu infiltracji wód powierzchniowych i podziemnych do nieszczelnej sieci kanalizacyjnej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu eksploatuje kanalizacje sanitarną rozdzielczą – nie eksploatuje kanalizacji deszczowej. Różnica pomiędzy ilością odebranych ścieków od podmiotów, a dopływających do oczyszczalni ścieków stanowi wody przypadkowe (infiltracyjne). 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest zbiornik Tresna. Osad odwodniony w wirówkach w ilości ok. 4 410 t/rok jest wywożony z terenu oczyszczalni ścieków i jest wykorzystywany do rekultywacji terenów zdegradowanych na Śląsku. 

Planuje się, że zlewnia tej oczyszczalni zostanie rozszerzona o nie skanalizowane obszary Żywca, Lipowej, Radziechów - Wieprz oraz Gilowic, Koszarawy, Jeleśni i Łodygowic i Świnnej. Teren Gminy Świnna nie jest objęty programem, natomiast docelowo odprowadzane będą ścieki do przedmiotowej oczyszczalni w Żywcu. Docelowo oczyszczalnia będzie obsługiwać obszar 8 Gmin zamieszkałych przez blisko 97 000 mieszkańców. Łodygowice będą mogły być podłączone poprzez kolektor zbierający ścieki z całego obszaru Gminy i prowadzącego ścieki bezpośrednio na oczyszczalnię. Północne obszary Gminy Lipowa będą podłączane do systemu kanalizacyjnego Łodygowic. Natomiast miejscowości na południe od Siennej (Gm. Lipowa), podobnie jak Sienna, będą włączone do istniejącej sieci Żywca, która dociera, aż do granicy obu Gmin. Inwestycje w Gminie Radziechowy Wieprz będą polegały na rozbudowie istniejącego systemu, który w jednym punkcie łączy się z kolektorem miasta Żywiec. Podobnie w Świnnej zostanie rozbudowany istniejący system włączony w dwóch punktach do kolektorów Żywca. Budowa kanalizacji w Jeleśni przewiduje włączenie do kolektora w Świnnej, co umożliwi włączenie obszaru Gminy Jeleśnia do zlewni oczyszczalni Żywiec. 

Włączenie kanalizacji z obszaru gminy Koszarawa nastąpi poprzez kanalizację Jeleśni i dalej Świnnej. Natomiast obszar Gminy Gilowice będzie podłączony do systemu kanalizacyjnego Żywca poprzez kolektor przesyłowy przez Gminę Łękawica. 

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu wymaga modernizacji z uwagi na potrzeby technologiczne, ze wzglądu na zużycie techniczne poszczególnych urządzeń oraz ze względu na przewidywany przyrost ilości ścieków, które będą doprowadzane do oczyszczalni w celu oczyszczenia. Po zmodernizowaniu oczyszczalnia ta będzie mogła sprostać napływowi ścieków, który szacowany jest na 42 000 m³/d odpowiadającemu  około 209 000 RLM. 

Obliczenia Równoważnej Liczby Mieszkańców dla Aglomeracji Żywiec:

L.p.
Gmina
Ilość mieszkańców rzeczywistych
Turyści
RLM

1.
Gilowice


5 754
550
6 304

2.
Jeleśnia


13 717
1 426
15 143

3.
Koszarawa


2 536
75
2 611

4.
Lipowa


9 795
1 150
10 945

5.
Łodygowice


13 430
1 200
14 630

6.
Radziechowy Wieprz


12 689
72
12 761

7.
Świnna


8 000
157
8 157

8.
Żywiec


32 356
770
33 126

9.
Założony przyrost demograficzny (w wyniku rozwoju ludności)


1 356



98 277
5 400
105 033

1) Liczba mieszkańców (przyjęto, że 1 osoba = 1 RLM)

    Suma mieszkańców Aglomeracji Żywiec – 98 277 osób = 98 277 RLM
2) Liczba turystów  na rok (przyjęto, że 1 łóżko noclegowe = 1 RLM)

    Suma turystów w Aglomeracji Węgierska Górka – 5 400 osób = 5 400 RLM
3) Równoważną Liczbę Mieszkańców z przemysłu obliczono z wielkości ładunku BZT5 zawartego w ściekach z zakładów przemysłowych przy założeniu, że 60 gramów BZT5 = 1 RLM (ładunku BZT5 z zakładów przemysłowych określonego w dokumentacji: „Projekt Wykonawczy: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu”, Autor: SFC UMWELTTECHNIK GmbH, Salzburg, Austria, Rok wydania: Grudzień 2006 r.) RLM wynosi 104 333 RLM
SUMA: 105 033 RLM (mieszkańców + turystów) + 104 333 RLM (z przemysłu) = 209 366 RLM w Aglomeracji Żywiec.

Planowaną do skanalizowania liczbę mieszkańców Aglomeracji, wskaźnik długości planowanej sieci kanalizacyjnej oraz istniejącą i projektowaną długość sieci kanalizacyjnej przedstawia tabela nr 2:

Gmina
Przeciętna liczba turystów M/rok
Długość istniejącej kanalizacji L[km]
Długość planowanej do wykonania kanalizacji L[km]
Liczba mieszkańców aglomeracji podłączonych do istniejącej kanalizacji
Planowana do skanalizowania liczba mieszkańców aglomeracji
Liczba mieszkańców podłączonych i planowanych do podłączenia do kanalizacji 

Mk
Wskaźnik długości planowanej sieci kanalizacyjnej
Kwalifikacja do budowy kanalizacji zbiorczej

Gilowice
550
0,0
71,0
0
5 707
5 707
80,38
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Jeleśnia
1 426
23,4
153,7
1 884
12 394
14 278
80,63
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Koszarawa
75
0,0
38,2
0
2 425
2 425
63,48
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Lipowa
1 150
4,3
91,0
975
9 466
10 441
104,02
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Łodygowice
1 200
0,0
158,6
0
14 700
14 700
92,60
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Radziechowy Wieprz
72
34,7
67,8
4 911
7 932
12 843
116,99
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Świnna
157
32,44
32,41
1 788
3 426
5 214
105,70
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Żywiec
770
127,0
80,7
27 300
8 334
35 634
103,27
Kwalifikacja z uwagi na spadek terenu

Razem
5 400
221,84
693,41
36 858
64 384
101 242

-

Tabela nr 2

Z przedstawionych danych zebranych w tabeli nr 2 wynika, że w Aglomeracji Żywiec wskaźnik długości sieci jest mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci. Zgodnie z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2841 z póź. zm.) wskaźnika długości sieci nie stosuje się w przypadku, gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, co w przypadku obszarów gmin współtworzących Aglomerację Żywiec zostało spełnione (przeciętny spadek płaszczyzny terenu w obszarze Gminie Gilowice zawiera się w przedziale 2,6 % - 5,3 %, w obszarze Gminy Jeleśnia  1,2 % - 6,7 %, w obszarze Gminy Koszarawa 2,9 % - 4,4 %, w obszarze Gminy Lipowa 1,4 % – 3,2 %, w obszarze Gminy Łodygowice 1,2 % - 3,5 %, w obszarze Gminy Radziechowy Wieprz – 1,7 % - 8,5 %, w obszarze Gminy Świnna 1,0 % - 2,2 %, natomiast w obszarze Gminy Żywiec przeciętny spadek płaszczyzny terenu zawiera się w przedziale 1,0 % - 4,4 %). W obszarze Gminy Żywiec znajduje się jednak teren, gdzie spadek terenu w kierunku oczyszczalni ścieków jest mniejszy niż 1 %. Jest to jednak teren łączący projektowane kolektory kanalizacji z oczyszczalnią ścieków. Ponadto znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. 

Włączenie sąsiadujących ze sobą terenów do Aglomeracji Żywiec spowoduje, że większa liczba mieszkańców na danym terenie zostanie podłączona do sieci. Aglomeracja Żywiec zostanie wyposażona w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków, a to z kolei zwiększy skanalizowanie obszaru Projektu do 95 % ogółu mieszkańców.

Miejscowości tworzące Aglomerację zostały zebrane w tabeli nr 3

Tabela nr 3. Miejscowości tworzące Aglomerację Żywiec.
Gmina


Miejscowości tworzące Aglomerację

Gilowice
Gilowice, Rychwałd

Jeleśnia
Mutne, Przyborów, Pewel Wielka, Krzyżowa, Sopotnia Wielka, Krzyżówki, Korbelów, Jeleśnia,

Sopotnia Mała

Koszarawa
Koszarawa

Lipowa
Lipowa, Leśna, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka

Łodygowice
Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze, Bierna

Radziechowy Wieprz
Radziechowy, Wieprz, Juszczyna, Bystra, Brzuśnik, Przybędza

Świnna
Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Świnna, Przyłęków,

Rychwałdek, Trzebinia

Żywiec
Żywiec




Z uwagi na specyficzne położenie i ukształtowanie omawianego terenu nie obserwuje się występowania dużych zakładów przemysłowych. Licznie występują natomiast zakłady usługowe związane z obsługą turystyczną.

Na terenie Gminy Gilowice większymi zakładami są 2 piekarnie, zakład przetwórstwa rybnego, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Metalstyl” oraz wytwórnia domków letniskowych „Drev - Imed”. Zakłady te odprowadzają ścieki bytowo-socjalne.

Na terenie Gminy Jeleśnia funkcjonują dwa zakłady przemysłowe: 

Zakład produkcyjny „Delphi” (12 810 0 m3/rok), który jest podłączony do istniejącej kanalizacji. Odprowadzane są do niej ścieki z części zakładu (Zakład „A”), natomiast część ścieków z zakładu „:B” jest wywożona beczkowozami do Oczyszczalni Ścieków w Korbielowie. 

Zakład Żywiec Zdrój Rozlewnia Wody Naturalnej generujący ścieki przemysłowe w ilości 3000 m3/rok. W przyszłości zakład planowany jest do rozbudowy, w związku z tym ilość ścieków ulegnie zwiększeniu.

Dodatkowo na terenie Gminy istnieją: Zakład Przetwórstwa Mięsnego (ok.20m3/dobę),

piekarnie, zakłady stolarskie oraz zakłady usługowe produkujące ścieki socjalno-bytowe.

Na obszarze Gminy Koszarawa nie ma zakładów przemysłowych produkujących ścieki przekraczające dopuszczalne parametry.

Na terenie Gmin Łodygowice, Lipowa i Radziechowy Wieprz nie występują zakłady o charakterze przemysłowym. W Gminie Milówka istnieją niewielkie zakłady przemysłowe, brak jest natomiast dużych zakładów produkujących znaczne ilości ścieków przemysłowych.

Miasto Żywiec należy do ośrodków z bardzo rozwiniętym sektorem przemysłowym. Ilość ścieków przemysłowych wyniosła 1 139 233,9 m3 w 2006 r. Przeważającą część stanowią ścieki z przemysłu spożywczego, które przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej są podczyszczane. Wszystkie zakłady metalurgiczne mogące wprowadzać metale ciężkie posiadają również podczyszczanie ścieków redukując ich poziom do: ołów 0,1 g Pb/m3, kadm 0,005 g Cd/m3, chrom 0,25 g Cr/m3, miedź 0,2 g Cu/m3, nikiel 1,0 g Ni/m3, cynk 1,0 g Zn/m3,. 

Wśród żywieckich zakładów przemysłowych znajdują się miedzy innymi:

1. „Beskid” Sp. z o.o. zajmuje się składowaniem i kompostowaniem odpadów komunalnych z terenu Żywiecczyzny. W sierpniu 1997 r. uruchomiono kompostownię odpadów biologicznych – we wspólnym kompleksowym programie gospodarki odpadami komunalnymi dla Żywca i 17 gmin. Zakład utylizacji składa się ze stacji segregacji, kompostowni i składowiska. Głównym obiektem kompostowni jest bioreaktor o pojemności 60 m3. Do kanalizacji odprowadza nie tylko ścieki socjalno-bytowe, ale również odcieki z wysypiska i kompostowni po uprzednim podczyszczeniu. 

2. Browary Żywiec S.A. (zakłady piwowarskie) odprowadzają do kanalizacji ścieki socjalno-bytowe oraz poprodukcyjne po wcześniejszym podczyszczeniu ich w zakładowej oczyszczalni. 

3. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego w Żywcu, które zrzucają do kanalizacji ścieki socjalno-bytowe, jak i poprodukcyjne podczyszczone w przyzakładowych oczyszczalniach ścieków. Efektem ich pracy jest usunięcie ciał stałych oraz redukcja tłuszczu.

4. ŻFSS „Famed” S.A. (przedsiębiorstwo produkujące sprzęt szpitalny) wytwarza ścieki socjalno-bytowe i poprodukcyjne. Ścieki z produkcji poddawane są podczyszczaniu i dopiero później trafiają do kanalizacji miejskiej. 

5. Fabryka Wtryskarek „Ponar - Żywiec” S.A. produkujący ścieki o podwyższonej zawartość metali ciężkich (ścieki z galwanizerni), które po podczyszczeniu trafiają do kanalizacji miejskiej. 
6. „Śrubena - Produkcja” Sp. z o.o. (branża przemysłu metalowego) ścieki socjalno-bytowe  kieruje się bezpośrednio do kanalizacji miejskiej, natomiast ścieki z produkcji najpierw trafiają do przyzakładowej podczyszczalni i dopiero później do kanalizacji. 

7. „Textil Finisz Poland” Sp. z o.o. (TFP) zajmuje się szyciem spodni na export. Ścieki powstające głównie z prania szytych spodni trafiają do osadników i z nich dopiero do kanalizacji miejskiej. 
8. Zakłady „Hutchinson Poland” zajmują się produkcją przewodów gumowych i poliamidowych dla przemysłu samochodowego.
Tabela nr 4  Ilość i rodzaj ścieków przemysłowych.

Zakład Przemysłowy
Przepływ

Roczny
Stężenie



ChZT
Zawiesina


m3/rok 2006
mg/dm3
mg/dm3

Browary Żywiec
791322
1249,4
422,2

Śrubena Produkcja (ścieki produkcyjne)
11202
427,5
55,0

„Hutchinson Poland” Zakład nr 2
34196
2855,3
43,7

„Hutchinson Poland” Zakład nr 1
9155
4158,7
215,3

ŻFSS „Famed” S.A.
11193
1236,5
284,0

„Beskid” Sp. z o.o.
8760
1441,7
208,0

TFP Sp. z o.o.
54351



ALPLA
9285
791,5
381,0

Zakład Przetwórstwa mięsnego ”Błachut”
11237
2000,7
122,3

Zakład Przetwórstwa mięsnego „Wojciech Dobija” 
26528
3154,8
386,5

Ponar
11154
281,5
52,0













PAGE  
1

